2006 — 水控机

接线说明

（水控机正面）

工作电压：12V

工作电流：5A

所需配件：电磁阀*2个    流量计*2个    12V/5A供电电源*1个

开关电源*1个  漏保开关*1个

主板的设备编码：

在连接网络后，主板会切页播放一次主板的设备编号（如图，编码为4288 8064）

（第一页：4288）           （第二页:8064）

（主板接线总览）

接线各部分分开展示：

- 一.主板供电：

- 1.220V火线 电源连接 12V开关电源   L角

- 2.220V零线 电源连接 12V开关电源   N角

- 3.12V开关电源 V+角 连接 主板红色线

- 4.12V开关电源 G 角 连接 主板黑色线

- 电磁阀接线

- 1.12V开关电源 V+角 连接 电磁阀正极

- 2.主板 白色线 连接 电磁阀负极

- * * * 电磁阀是在客户启动后，直接全部打开。

- 第一号流量计

- 1.12V开关电源 V+角 连接 流量计正极（流量计的红色线）

- 2.12V开关电源 G+角 连接 流量计负极（流量计的黑色线）

- 主板 黄色线 连接 流量计信号线（流量计黄色线）

- 第二号流量计

- 1.12V开关电源 V+角 连接 流量计正极（流量计的红色线）

- 2.12V开关电源 G+角 连接 流量计负极（流量计的黑色线）

- 主板 蓝色线 连接 流量计信号线（流量计黄色线）

- 喇叭：喇叭直接连接主板橙色 绿色两条线，不分正反。